Многодисковый накопитель

Blaupunkt ICD-A09

Подготовка к работе

 -  Отделения для компакт дисков

 -  Кнопки выброса

## Установка

# Меры предосторожности

- В случае неправильной установки или обслуживания, электронные системы транспортных средств могут выйти из строя.

- Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора перед установкой или удалением любого оборудования.

- Во время установки не пробейте винтами компоненты автомобиля.

# Прилагаемые в комплектации установочные материалы

# Рекомендуемое место установки

Приборная доска

Бардачок

Багажник

Центральная консоль

# Положение установки

От -10° до 105°

# Рекомендуемые принадлежности

Удлинительный кабель (1 м 33 см)

Удлинительный кабель (6 м)

Рамочную распорку (2)

Подключение к аппаратуре, не имеющей терминала +12 в в отсек С3/*15 штырьков

(Смотрите руководство по эксплуатации автомагнитолы)

В данной ситуации необходимо установить дополнительный соединительный кабель

| С3 |  |
| --- | --- |
| 13 14 15 16 17 18 19 20 | Вход CDC IN Выход CDC OUT +12 в постоянный +12 в переключатель напряжения CDC Data –земля CDC AF/AUX – земля CDC AF/AUX – левая CDC AF/AUX – правая |

## Работа

# Защита от краж

CD-чейнджер оборудован системой против краж, которая поддерживается некоторыми автомагнитолами.

На дисплее таких автомагнитол во время выбора CD-чейнджера отображается индикация “CDC CODE”.

Способы активации или деактивации систем против краж при установке или демонтаже чейнджера описаны далее по тексту.

# Как вставлять диски

Вставьте один диски лицевой стороной вверх в каждый из слотов -.

# Как вынимать диски

Нажмите кнопку выброса -, соответствующую тому диску, который вы хотите вынуть.

Если воспроизводится один из дисков (например, 5) вы можете вставить или удалить компакт-диски из слотов 1 –4.

Кодирование (после установки)

# Активация кода для автомагнитол с карточкой

Мастер код напечатан на карте IDC A09.

- Включите радио.

- Нажмите кнопку CDC.

На короткое время на дисплее отображается “CDC CODE”.

Затем на дисплее отображается “0000”.

- Используя кнопки /, вы можете установить цифры 0-9.

С цифры на цифру вы можете переходить используя кнопки <</>>.

Пример 1234:

- Один раз нажмите кнопку .

- Один раз нажмите кнопку .

- Два раза нажмите кнопку 

- Два раза нажмите кнопку 

- Три раза нажмите кнопку 

- Один раз нажмите кнопку 

- Четыре раза нажмите кнопку 

- После того как вы правильно ввели код, подтвердите ваш выбор нажатием кнопки ENT.

# Активация кода для автомагнитол, которые имеют смешанный код

Мастер код напечатан на карте IDC A09.

- Включите радио.

- Нажмите кнопку CDC.

На короткое время на дисплее отображается “CDC CODE”.

Затем на дисплее отображается “0000”.

- Используя кнопки с номерами 1-4, вы можете ввести мастер код.

- Нажмите кнопку станции 1 четыре раза.

- Нажмите кнопку станции 2 три раза.

- Нажмите кнопку  станции 3 дважды.

- Нажмите кнопку станции 4 один раз.

- После того как вы полностью ввели цифровой код, существует два способа его подтверждения:

- на автомагнитолах, оснащенных кнопкой “OK”,  сделайте подтверждение нажатием данной кнопки,

- на автомагнитолах, не оснащенных кнопкой “OK”,  сделайте подтверждение нажатием поиска “”.

Декодирование (перед удалением)

Перед деинсталляцией IDC A09 и использованием его с другими авто магнитолами, вы сначала должны  декодировать IDC A09.

# Декодирование для авто магнитол с карточкой

Мастер код напечатан на карте IDC A09.

- Включите радио.

- Нажмите кнопку CDC.

- Одновременно нажмите кнопки выброса 2+5 и удерживайте их в нажатом положение не менее 1 секунды, а затем освободите.

Воспроизведение остановится.

Загорятся красные индикаторы на всех кнопках выброса.

- Отключите радио.

- Снова включите радио.

На короткое время на дисплее отображается “CDC CODE”.

Затем на дисплее отображается “0000”.

- Используя кнопки /, вы можете установить цифры 0-9.

С цифры на цифру вы можете переходить используя кнопки <</>>.

Пример 1234:

- Один раз нажмите кнопку .

- Один раз нажмите кнопку .

- Два раза нажмите кнопку 

- Два раза нажмите кнопку 

- Три раза нажмите кнопку 

- Один раз нажмите кнопку 

- Четыре раза нажмите кнопку 

- После того как вы правильно ввели код, подтвердите ваш выбор нажатием кнопки ENT.

На всех кнопках загорится красный индикатор.

Отключите радио (повторно не включайте его).

Теперь код IDC A09 отключен, и вы можете снимать IDC A09.

# Декодирование для авто магнитол со смешанным кодом

Мастер код напечатан на карте IDC A09.

- Включите радио.

- Нажмите кнопку CDC.

- Одновременно нажмите кнопки выброса 2+5 и удерживайте их в нажатом положение не менее 1 секунды, а затем освободите.

Воспроизведение остановится.

Загорятся красные индикаторы на всех кнопках выброса.

- Отключите радио.

- Снова включите радио.

На короткое время на дисплее отображается “CDC CODE”.

Затем на дисплее отображается “0000”.

- Вы можете ввести мастер код, используя  кнопки станций 1-4.

Пример 4321;

- Нажмите кнопку станции 1 четыре раза.

- Нажмите кнопку станции 2 три раза.

- Нажмите кнопку  станции 3 дважды.

- Нажмите кнопку станции 4 один раз.

- После того как вы полностью ввели цифровой код, существует два способа его подтверждения:

- на автомагнитолах, оснащенных кнопкой “OK”,  сделайте подтверждение нажатием данной кнопки,

- на автомагнитолах, не оснащенных кнопкой “OK”,  сделайте подтверждение нажатием поиска “”.

На всех кнопках загорится красный индикатор.

Отключите радио (повторно не включайте его).

Теперь код IDC A09 отключен, и вы можете снимать IDC A09.