BLAUPUNKT

Augsburg C30

Boston C30

Dublin C30

Minnesota DJ30

Ontario DJ30

Инструкция по эксплуатации

- Кнопка для снятия передней панели (только для Boston C30, Dublin C30, Ontario DJ30).

- Кнопка FM для выбора банка памяти диапазона FM (только для Augsburg C30 и Minnesota DJ30)

Кнопка FMT для поиска сильных местных станций Travelstore (только для Boston C30, Dublin C30, Ontario DJ30).

- Регулятор громкости

- Кнопка ON для включения и отключения устройства

- Кнопка RDS для включения и отключения функций RDS

- Кнопка M-L для выбора диапазонов MW или LW (только для Boston C30, Dublin C30, Ontario DJ30).

Кнопка TS для поиска сильных местных станций Travelstore(только для Augsburg C30 и Minnesota DJ30)

- Извлечение кассеты

- Отсек для загрузки кассеты

- Кнопка FR – перемотка назад

- Кнопка FF – перемотка вперед

- Кнопка GEO – регулировка баланса каналов правый-левый, передний-тыловой

- Кнопка CD-C – переключение источника звука между кассетой, радио и CD ченджером (если подключен)

- Кнопка AUDIO – регулировка высоких и низких частот

- Блок кнопок курсора

- Кнопка MENU – для доступа к меню основных установок

- Кнопки 1-5

- Клавиша TRAFFIC включение и отключение приема дорожной информации.

# Важные примечания.

Что необходимо знать.

Перед использованием автомагнитолы в первый раз внимательно прочтите данное руководство, и сохраните его для обращений в дальнейшем.

Безопасность при движении.

При прослушивании автомагнитолы и управлении автомобилем помните следующее:

- музыка может отвлекать от контроля ситуации на дороге,

- громкая музыка может помешать услышать звуковой сигнал,

- на управление автомагнитолой тратится некоторое время, на которое контроль над дорогой ослабевает.

Установка аппарата.

Перед самостоятельной установкой  автомагнитолы в машину и подключению ее к прочему оборудованию, внимательно изучите инструкцию и схему подключения аппарата.

## Аксессуары

Используются только аксессуары и запасные части “Blaupunkt”.

Вместе с данной системой можно использовать следующее оборудование Blaupunkt:

Пульт ДУ RC 08

Позволяет управлять наиболее важными функциями с руля. Данный пульт может быть заказан дополнительно.

## Усилители

Любые усилители “Blaupunkt”.

CD – чейнджеры

Напрямую можно подключать следующие CD – чейнджеры: CDC A 06, A 072, A 08, IDC A09.

Модели А 05 и А071 можно подключать через провод адаптера 7 607 889 093.

Вместе с моделями Minnesota DJ30 и Ontario DJ30 поставляются CD ченджеры CDC A 08. Для всех других моделей CD ченджер приобретается дополнительно.

## Гарантия

Цель и объем гарантии определяются законами страны, в которой куплена аудио система.

Вне зависимости от юридических норм страны компания Blaupunkt  предлагает 12-месячную гарантию.

При возникновении вопросов относительно гарантии обращайтесь к продавцу. Покупной талон является действительным гарантийным купоном.

Международная телефонная справочная служба

При возникновении вопросов относительно приобретенного оборудования Вы можете позвонить в международную справочную службу. Телефон службы и номер факса Вы можете найти на последней странице руководства на немецком языке.

# Система защиты от похищения (съемная панель управления)

С тем, чтобы наилучшим образом предохранить Вашу автомобильную аудиосистему от похищения, система Boston C30, Dublin C30, Ontario DJ30 оборудуется съемной панелью управления.

Без фронтальной панели автомагнитола будет неудобна для кражи. Возьмите панель с собой, когда уходите из автомобиля. Никогда не оставляйте панель в автомобиле, даже если хорошо ее спрячете. Панель была разработана, чтобы ее было удобно снять и носить.

## Примечания:

- Удаляйте панель, сдвигая ее влево, и ни в коем случае не тяните ее вперед.

- Старайтесь не ронять панель.

- Не подвергайте панель воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.

- Храните панель в прилагаемой коробке.

- Если автомагнитола была включена при снятии панели, она автоматически включится при последующей установке панели на том же режиме (кассета, радио, CD ченджер)

## Снятие панели управления

Для того, чтобы снять панель управления, нажмите кнопку (1), расположен ную в левом верхнем углу устройства, а затем извлеките панель. Сначала слегка потяните панель на себя, а затем сдвигайте ее влево. Вы можете снять панель вне зависимости от того, включена система или нет.

- При снятии панели система автоматически отключается.

- Все настройки сохраняются.

- Вставленная кассета остается на месте.

## Установка панели управления

Вставьте панель в направляющие слева в правую сторону устройства, а затем нажмите на панель с левой стороны небольшим усилием, пока она не установится на своем месте.

- Не следует прилагать усилие непосредственно к дисплею.

### Кодовая система защиты от похищения

Код из четырех цифр защищает Вашу автоаудио систему от кражи. Всегда необходимо ввести эти цифры после того, как устройство было отключено от системы питания автомобиля. Кодовая защита в новой автомагнитоле неактивирована, но Вы можете легко включить эту опцию. Обратитесь к паспорту радио, чтобы найти кодовый номер для Вашей автомагнитолы.

## Примечание:

Никогда не оставляйте паспорт устройства в автомобиле.

## Активизация / деактивизация кода

Для того, чтобы включить или отключить кодовую систему:

- Выключите автомагнитолу, нажав клавишу ON (4).

- Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопки станций «1» и «4» одновременно.

- Продолжая удерживать эти кнопки, включите автомагнитолу, нажав клавишу ON (4).

- Продолжайте удерживать кнопки станций «1» и «4», пока не появится сообщение «PUNKT».

- Отпустите кнопки «1» и «4».

Теперь кодовая система безопасности активирована.

- Для отключения кодовой системы повторите эти шаги.

## Индикатор кодовой защиты

Когда устройство выключено, кнопка ON (4) будет мигать на моделях Augsburg C30 и Minnesota DJ30, если кодовая защита активизирована.

## Ввод кодового номера

- Включите устройство. Сначала на дисплее появится сообщение «CODE», а затем четыре штриха.

- Нажимайте кнопку станции «1», пока первая цифра кода не появится на дисплее.

- Нажимайте кнопку станции «2», пока вторая цифра кода не появится на дисплее.

- Нажимайте кнопку станции «3», пока третья цифра кода не появится на дисплее.

- Нажимайте кнопку станции «4», пока четвертая цифра кода не появится на дисплее.

- Когда на дисплее появился правильный номер, нажмите кнопки  или  (14).

## Примечание:

Если кодовый номер введен неправильно три раза подряд, включится период ожидания. На  дисплее появится сообщение «WAIT 1H» (подождите 1 час). Устройство должно оставаться включенным в течение этого периода.

# Включение и отключение устройства

Автомобильная аудио система может быть включена и выключена несколькими способами.

- Включение и отключение системы вместе с зажиганием.

Если устройство было подключено к системе зажигания автомобиля, она будет включаться и отключаться вместе с поворотом ключа зажигания.

Вы также можете включить систему при выключенном зажигании: для этого нажмите и удерживайте кнопку (4).

## Примечание:

Для предотвращения разряда аккумулятора устройство автоматически выключится через 1 час.

- Включение и отключение системы одновременно с установкой или снятием панели управления (только для моделей, оборудованных съемной панелью).

Снимите панель – система автоматически отключится. Установите панель – система включится снова, при этом будет активизирован последний использованный режим (радио, кассета или CD ченджер).

- Включение и отключение системы кнопкой ON (4).

Для включения системы нажмите кнопку (4), для отключения нажмите кнопку (4) еще раз и удерживайте ее дольше 2 секунд.

# Регулировка громкости

Громкость аудио системы может быть отрегулирована в пределах от 0 до 66 (максимум).

Для увеличения громкости поворачивайте регулятор (3) вправо.

Для уменьшения громкости поворачивайте регулятор (3) влево.

## Установка громкости при включении

Вы можете установить громкость, на которой система будет включаться. Для этого:

- Нажмите MENU (15)

- Нажмите . На дисплее появится ON VOLUME.

- Нажимайте кнопки < и > для установки нужной громкости.

В процессе регулировки Вы будете слышать устанавливаемую громкость для облегчения настройки.

Если в данной регулировке выбрать установку 0, то система будет включаться на громкости, установленной перед выключением.

## Предупреждение о серьезном повреждении

Если громкость включения установлена на максимальный уровень, то возможен слишком сильный звук при включении. Также когда выбрана установка 0, а система прослушивалась на максимальной громкости, то при включении также будет лишком громкий звук, который может повредить Ваш слух.

- После выбора нужной установки нажмите кнопку MENU (15).

## Mute

Вы можете немедленно уменьшить громкость Вашей системы, коротко нажав кнопку (4).

## Выбор громкости режима Mute

- Нажмите MENU.

- Сразу после появления сообщения MUTE LEVEL нажмите кнопку .

- Нажимайте кнопки < и > для установки нужной громкости.

- После выбора нужной установки нажмите кнопку MENU (15).

## Отключение звука при работе с телефоном

Если Ваша автомобильная система оборудована мобильным телефоном, то она автоматически отключает громкость при его использовании. Эта функция не будет работать, пока телефон не будет подключен к устройству, как указано в инструкции по установке.

Если началась передача сообщений о дорожном движении во время телефонной беседы при включении приоритета сообщений, то громкость будет снова включена. Более подробно это описано в разделе «Прием сообщений о дорожном движении». Система понижает свою громкость до указанного вами уровня.

# Прослушивание радиопередач

Это устройство оборудовано радиоприемником с системой RDS. RDS -дополнительный сервис и информация для станций диапазона FM. Все большее число передающих станций переходят на стандарт RDS, который содержит такую дополнительную информацию как название станции и тип программы в добавление к обычному радиовещанию.

Как только приемник получает информацию о названии станции, оно появляется на дисплее.

### Переключение в режим радио

AF -поиск по альтернативной частоте.

Если сейчас Вы слушаете кассету или CD ченджер, то нажимайте повторно кнопку CD-C, чтобы на дисплее появилось сообщение RADIO.

### Специальные функции RDS (AF, REG)

- AF - эта функция всегда позволяет получить более устойчивый прием программ за счет автоматического поиска настройки на ту же станцию на другой ( альтернативной ) частоте с лучшим сигналом.

- REG - региональные программы. Некоторые программы могут вставлять на время региональную программу, транслирующей локальную информацию. Используйте функцию REG для настройки на региональную программу.

## Примечание:

При необходимости включайте и отключайте функцию REG в меню.

## Включение\выключение функции REG

- Нажмите MENU.

- Нажимайте кнопку  повторно, пока на дисплее не появится REG. После сообщения REG появится ON или OFF.

- Нажимайте кнопки < и > для включения и отключения функции.

- Нажмите кнопку MENU (15).

## Включение\выключение RDS

Для использования преимуществ системы RDS для функций AF и REG нажимайте кнопку RDS.

При включенной функции RDS на дисплее появляется индикатор RDS, при активизации функции на дисплее коротко появляется REG ON или REG OFF.

### Выбор диапазона частот / банка памяти

Пользуясь данной системой Вы можете настроиться на радиостанции в диапазонах FM, MW и LW (AM и LW не принимаются в моделях Augsburg C30 и Minnesota DJ30). Существуют три банка памяти  для диапазона FM и по одному банку памяти для АМ и LW. Вы можете сохранить по пять станций в каждом из этих банков.

## Выбор банка памяти FM

Для переключения между различными банками памяти FM нажимайте кнопку FMT или FM.

## Выбор банка памяти MW или LW

Для переключения между различными банками памяти MW или LW нажимайте кнопку M-L (не действует в моделях Augsburg C30 и Minnesota DJ30).

### Настройка на радиостанцию

Настроиться на радиостанцию также можно различными способами.

## Автоматическая настройка.

Вы можете сделать усановку для насройки только на сильные слабые либо и на станции со слабым сигналом.

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится SENS.

- Нажмите клавишу >, текущая установка появится на дисплее. SENS HI6 показывает наивысший уровень чувствительности, а SENS LO1 – наименьший. Если Вы выбираетет SENS LO, то на дисплее будет гореть индикатор lo.

- Нажимайте клавиши < и > для выбора нужной установки.

- После выполнения установки нажмите MENU.

## Ручная настройка.

Вы можете настроиться на желаемую станцию вручную. Для этого нажимайте клавиши < и >.

Примечание: ручная настройка не будет возможна при включенной функции RDS.

## Поиск через вещательную сеть ( только для FM).

Если радиовещательная сеть включает более одной станции, Вы можете переключаться между станциями этой сети клавишами < и >.

Примечание:

Для правильной работы этой функции вы уже должны быть настроены на станцию и режим RDS должен быть включен. При этом возможно настроиться только на эту же радиопрограмму, но с другого передатчика. Используйте, например, функцию Travelstore или автоматический поиск для просмотра всего диапазона частот.

### Сохранение станций.

## Запоминание станций вручную

- выберите нужный банк памяти FM1, FM2 или FM3 (только для FM).

- Настройтесь на нужную станцию.

- Нажмите и удерживайте одну из кнопок станций 1 – 5 дольше одной секунды.

## Автоматическое запоминание станций Travelstore

Вы можете автоматически сохранить до шести наиболее сильных FM станций, принимаемых в регионе, где Вы сейчас находитесь,  в соответствии с силой их сигнала. Использование функции наиболее удобно при длительных поездках. Эти станции сохраняются в банке памяти FMT.

Примечание: все ранее сохраненные в этом банке станции будут удалены.

- Нажмите и удержите клавишу FMT (2) дольше 2 секунд. Для моделей Augsburg C30 и Minnesota DJ30 коротко нажмите клавишу TS (6).

Начнется процесс поиска и сохранения. На дисплее появится сообщение “T-STORE”. По завершении операции тюнер начнет воспроизводить станцию, запомненную под номером 1 в банке FMT.

### Вызов сохраненных станций

- Выберите нужный банк памяти.

- Нажмите кнопку, под которой сохранена нужная станция.

### PTY - тип программы.

В дополнение к названию радиостанции некоторые FM станции передают информацию о типе передаваемой программы. Эти типы включают:

| № | Обозначение на дисплее | Тип программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | CULTURE | Культура |
| 2 | SPORT | Спорт |
| 3 | ROCK | Рок-музыка |
| 4 | TRAVEL | Путешествия |
| 5 | NEWS | Новости |
| 6 | CLASSICS | Классика |
| 7 | JAZZ | Джаз |
| 8 | POP M | Поп-музыка |

Используя функцию PTY Вы можете выбирать радиостанции по желаемому типу передаваемой программы. Как только устройство обнаруживает радиостанцию, передающую выбранный тип программы, оно автоматически переключается с текущей станции или с кассеты (CD ченджера) на эту станцию.

## Включение/выключение режима PTY.

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится PTY ON или PTY OFF.

- Нажимайте клавиши < и > для выбора нужной установки (ON или OFF).

- После выполнения установки нажмите MENU.

Выбор типа программы и начало поиска

Для выбора типа программы нажмите клавиши < или >. Текущий тип программы появится на дисплее.

- Если Вы хотите выбрать другой тип программы, нажимайте клавиши < или >, пока  нужный тип не появится на дисплее

ИЛИ

- Нажмите одну из кнопок предустановленных станций 1 – 5 для выбора типа программы, сохраненной под определенной кнопкой.

Выбранный тип программы коротко появится на дисплее.

- Нажмите кнопку  или  для начала поиска. Следующая станция, передающая нужный тип программы будет найдена.

Примечание:

Если тюнеру не удалось найти станции заданного типа, Вы услышите звуковой сигнал и на дисплей будет выдано сообщение “NO PTY” и раздастся звуковой сигнал, после чего тюнер перенастроится на станцию, которая была установлена до выбора режима поиска.

Сохранение типов программ под кнопками станций

- Нажимайте кнопки < или > для выбора нужного типа программ.

- Нажимайте кнопку станции 1 – 5, под которой хотите сохранить данный тип программы, пока не услышите звуковой сигнал.

Теперь Вы можете вызвать этот тип программы нажатием соответствующей цифровой клавиши.

## Выбор языка PTY

Вы можете выбрать язык на котором выводится тип программы на дисплей.

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится PTY LANG.

- Нажимайте клавиши < и > для выбора английского, немецкого или французского языка.

- После выполнения установки нажмите MENU.

### HICUT (помехо-зависимая фильтрация высоких частот)

Функция HICUT улучшает прием станции при ухудшении качества сигнала. Если появляются помехи высокие частоты автоматически фильтруются.

## Включение и отключение функции HICUT

- Нажмите MENU. На дисплее появится MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится HICUT.

- Нажимайте клавиши < и > для включения и отключения функции. HICUT0 показывает, что функция выключена, HICUT1 высокие частоты будут фильтроваться.

- После выполнения установки нажмите MENU.

### Прием информации о дорожном движении

## Включение и отключение приоритета сообщений о дорожном движении

- Нажмите TRAFFIC

Приоритет для таких сообщений будет установлен, если на дисплее горит индикатор TRAFFIC.

Примечание:

Вы услышите звуковой сигнал:

- Когда Вы будете покидать район приема текущей прослушиваемой станции

- Когда Вы слушаете кассету или CD и покидаете район приема предварительно настроенной станции с сообщениями о дорожном движении, а функция поиска не смогла найти другую станцию, передающую сообщения.

- Когда Вы переключаетесь со станции, передающей сообщения, на станцию, не передающую сообщения о дорожном движении.

После этого либо выключите приоритет сообщений о дорожном движении, либо переключитесь на другую информационную станцию.

## Регулировка громкости сообщений о дорожном движении

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится TA VOLUME.

- Нажимайте клавиши < и > для выбора нужной громкости сообщений.

- После выполнения установки нажмите MENU.

## Выключение звукового сигнала

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится BEEP ON.

- Нажмите клавишу >, после этого на дисплее будет сообщение BEEP OFF.

- Нажмите MENU.

# Операции с кассетой

Воспроизведение кассеты.

Если кассета не установлена, установите ее рабочей стороной вправо в слот кассетоприемника.

Начнется воспроизведение стороны, обращенной вверх. Символ кассеты появится на дисплее.

Если кассета уже установлена, нажимайте кнопку CD-C повторно, пока на дисплее не появится «TAPE». В данном случае начнется воспроизведение последней выбранной стороны.

## Переключение сторон кассеты

Для выбора стороны воспроизведения одновременно нажмите клавиши FR и FF. Кассета переключится на обратную сторону. Когда кассета достигает конца, переключение происходит автоматически.

Быстрая перемотка.

Для быстрой перемотки кассеты используйте клавишу FF (вперед) или FR (назад), на дисплее соответственно появится сообщение «FORWARD» или «REWIND».

Для остановки перемотки нажмите клавишу противоположного направления. Воспроизведение будет возобновлено.

## Прослушивание радио при перемотке

Во время перемотки кассеты Вы можете прослушивать последнюю настроенную радиостанцию. Для этого включите функцию «радио монитор».

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится RM ON или RM OFF.

- Нажмите клавишу < или > для включения или отключения функции.

- Нажмите MENU.

Удаление кассеты.

Для выгрузки кассеты нажмите клавишу .

Дорожная информация при воспроизведении кассеты.

Если Вы активизировали функцию TRAFFIC (приоритет сообщений о дорожном движении), Ваша аудио система всегда будет ожидать передачу таких сообщений. При начале передачи такого сообщения воспроизведение кассеты прерывается, и Вы услышите это сообщение.

# Операции с CD - ченджером

Модели Minnesota DJ30 и Ontario DJ30 поставляются с ченджерами CDC A08. Для других моделей ченджер может быть приобретен дополнительно.

За более подробной информацией как обращаться с дисками, как загружать диски и как обращаться с ченджером обратитесь к инструкции по эксплуатации ченджера.

## Переключение на CD ченджер

- Нажимайте кнопку CD-C повторно, пока на дисплее не появится CHANDGER.

Воспроизведение начнется с первого диска в магазине ченджера.

## Выбор диска

Для выбора диска используйте клавиши:

 для перехода к следующему номеру диска

 для перехода к предыдущему номеру диска.

## Выбор фрагмента

Для перехода к следующему фрагменту на воспроизводимом компакт-диске нажимайте кнопки < или > требуемое количество раз.

## Переключение режима дисплея

Для переключения дисплея между индикацией номера компакт диска и истекшим временем воспроизведения:

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится CDC DISP.

- Нажмите клавишу >. Текущая установка индикации появится на дисплее: TIME – для индикации времени или CD NO для индикации номера диска.

- Нажмите клавишу <  для выбора нужной установки.

- Нажмите MENU.

## Повторное воспроизведение фрагмента или всего диска

Для повтора текущего воспроизводимого фрагмента коротко нажмите кнопку 3 (RPT). На дисплее коротко появится RPT TRACK, и будет гореть индикатор RPT.

Для повтора всего диска нажмите кнопку 3 (RPT) еще раз. На дисплее коротко появится RPT DISC, и будет гореть индикатор RPT.

## Для остановки повторного воспроизведения

Нажимайте кнопку 3 (RPT), пока на дисплее не появится RPT OFF, и индикатор RPT погаснет.

## Воспроизведение фрагментов в случайном порядке (MIX)

Для воспроизведения фрагментов текущего выбранного диска в случайном порядке коротко нажмите кнопку 4 (MIX). На дисплее коротко появится MIX CD, и будет гореть индикатор MIX.

Для воспроизведения фрагментов в случайном порядке на всех дисках нажмите кнопку 4 (MIX) еще раз. На дисплее коротко появится MIX ALL, и будет гореть индикатор RPT.

Примечание: CD ченджер CDC A08 также может воспроизводить все диски в магазине в случайном порядке. Другие ченджеры сначала воспроизводят в случайном порядке все фрагменты на одном диске, затем на другом и т.д.

## Для остановки случайного воспроизведения

Нажимайте кнопку 4 (RPT), пока на дисплее не появится MIX OFF, и индикатор MIX погаснет.

## Сканирование всех фрагментов на всех дисках

Для сканирования всех фрагментов на всех дисках в порядке возрастания нажмите кнопку 5 (SCAN). На дисплее появится SCAN.

## Для остановки повторного воспроизведения

Нажимайте кнопку 5 (SCAN) еще раз коротко. Продолжится воспроизведение текущего фрагмента.

Вы можете отрегулировать время сканирования.

## Регулировка времени сканирования

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится SCANTIME.

- Нажимайте клавиши < или > для установки нужного времени.

- Нажмите MENU.

## Прерывание воспроизведения

- Нажмите клавишу 2 . На дисплее появится PAUSE.

- Для продолжения воспроизведения нажмите 2  еще раз.

# Часы

Для вывода времени на дисплей нажмите и удерживайте кнопку MENU, пока часы не появятся на дисплее.

## Установка времени вручную

Часы устанавливаются автоматически при приеме сигналов RDS. Если сигнал RDS принять невозможно или принимаемая станция не поддерживает этой функции, установите часы вручную.

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится CLOCKSET.

- Нажмите клавишу >. На дисплее появится время. Минуты будут мигать и могут быть настроены.

- Нажимайте клавиши   или  для установки минут.

- После установки минут нажмите клавишу <. Начнут мигать цифры часов.

- Нажимайте клавиши   или  для установки часов.

- После ввода точного времени нажмите MENU.

## Переключение 12 и 24 часовых режимов

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится 24 H MODE или 12 H MODE.

- Нажимайте клавиши < или > для выбора нужного режима.

- Нажмите MENU.

## Активизация режима часов при выключении устройства

- Для включения режима часов при выключении аудио системы нажмите MENU. На дисплее появляется MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится CLOCK OFF или CLOCK ON.

- Нажимайте клавиши < или > для включения или выключения режима индикации времени.

- Нажмите MENU.

# Настройка звучания

## Регулировка басов

- Для регулировки басов нажмите AUD. На дисплее появится BASS.

- Для настройки нужного уровня низких частот используйте кнопки  или .

## Регулировка высоких частот

- Для регулировки высоких частот нажмите AUD. На дисплее появится BASS.

- Нажмите AUD еще раз. На дисплее появится TREBLE.

- Для настройки нужного уровня высоких частот используйте кнопки  или .

## Функция Loudness

Функция тонокомпенсации усиливает низкие и высокие частоты на низких уровнях громкости для создания более натурального звучания.

- Нажимайте кнопку AUD дольше 2 секунд.

Когда функция включена на дисплее горит индикатор LD.

## Регулировка интенсивности тонокомпенсации

Функция Loudness может усиливать частоты в пределах от 1 до 6.

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится LOUDNESS.

- Нажимайте клавиши < или > для выбора нужного степени усиления.

- Нажмите MENU.

# Баланс

## Регулировка баланса правого/левого каналов

- Нажмите GEO для регулировки баланса правого/левого каналов. На дисплее появится BAL.

- Для настройки звучания используйте кнопки  или .

## Регулировка баланса переднего/тылового каналов

- Нажмите GEO для регулировки баланса переднего/тылового каналов. На дисплее появится BAL.

- Нажмите GEO еще раз. На дисплее появится FADER.

- Для настройки звучания используйте кнопки  или .

- После завершения регулировок нажмите MENU.

# Внешние аудио источники

Вместо CD ченджера  также возможно подключение другого внешнего аудио источника. Этим источником может быть портативный CD проигрыватель, MD или MP3 проигрыватель. Для такого подключения Вам потребуется кабель-адаптер Blaupunkt 7 607 897 093.

## Переключение выхода AUX

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится AUX ON или AUX OFF.

- Нажимайте клавиши < или > для включения или выключения AUX.

- Нажмите MENU.

После этого Вы можете выбирать выход AUX, нажимая клавишу CD-C.

# Технические характеристики

| ## Усилитель |  |
| --- | --- |
| Выходная мощность | 4х25 Вт синусоидальная по DIN 14324 на 14.4 В 4х40 Вт максимальная |
| ## Тюнер |  |
| Диапазоны: |  |
| FM | 87.5-108 МГц |
| MW | 531-1602 кГц |
| LW | 153-279 кГц |
| Частотные характеристики в диапазоне FM | 20-16000 Гц |
| ## Кассета |  |
| Частотные характеристики | 30-18000 Гц |
| ## CD |  |
| Частотные характеристики | 20-20000 Гц |

Технические характеристики могут быть изменены!

# Предупреждения по установке

При выполнении работ по установке и подключению соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Отключите отрицательную клемму аккумулятора! После этого соблюдайте рекомендации производителя автомобиля.

- Убедитесь, что не повредите узлы и компоненты автомобиля при сверлении отверстий.

- Поперечное сечение положительного и отрицательного кабелей питания должно быть не меньше 1.5 мм2.

- Неправильная установка может привести к вредному влиянию на работу систем автомобиля или автомагнитолы.

- Не подключайте штекеры автомобиля к радио!

- Вы можете приобрести специальные кабели-адаптеры для Вашей марки автомобиля у дилера Blaupunkt.

| Прилагаемые приспособления для монтажа: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |